Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE

Fundamentos de Gestão e Sistemas de Informação

Atividade: Fundamentos sobre Teorias de Sistemas e Gestão

A empresa produz um produto final A, composto por 7 partes inter-relacionadas, conforme a estrutura apresentada na tabela a seguir:

| Parte | Composição | Tempo de Processo |
| --- | --- | --- |
| A | 1B + 1C + 3D + 2E + 1F + 1G | 1 hora |
| B | 5D + 4E | 1 hora |
| C | 1C | Comprado (prazo de entrega: 10 dias) |
| D | 1D | Comprado (prazo de entrega: 10 dias) |
| E | 4F + 5G | 3 horas |
| F | 1F | Comprado (prazo de entrega: 10 dias) |
| G | 2C + 1F | 1 hora |

Considerando que:

- As partes C, D e F são itens comprados, com prazo de entrega fixo de 10 dias;

- As demais partes são fabricadas internamente, com os tempos de processamento indicados;

- A produção é realizada em série, sem sobreposição de operações;

- O início da produção ocorre no dia 0;

- A empresa recebe uma demanda informada pelo usuário para o produto A;

Solicita-se:

Desenvolva uma planilha eletrônica no Excel ou equivalente que permita:

- Informar a demanda do produto final A;

- Calcular a quantidade necessária de cada parte;

- Calcular o tempo total de fabricação das partes produzidas internamente;

- Calcular o tempo total de fabricação do produto final A;

- Considerar os prazos de entrega dos itens comprados;

- Determinar o prazo total de entrega do produto A, em dias e data;

- Permitir alteração no tempo do processo com impacto no prazo total;

Requisitos da Planilha

- As fórmulas devem ser automáticas, sem valores fixos embutidos;

- O modelo deve permitir simulações com diferentes valores de demanda.